重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（惠科金渝铜制程改造项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。

反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区并行阶段综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠科金渝铜制程改造项目 | 重庆市巴南区界石镇石景路1号 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 重庆新境界环保工程有限公司 | 项目总投资3000万元，其中环保投资70万元。本次技改不新增占地，不新增主体生产线，在原有生产线上进行工艺调整。即在现有第8.5+代生产线的基础上实施技改：湿法刻蚀机1台调整为CU、AL产品共用，湿法剥离机2台调整为CU、AL产品共用；配套新增铜酸分析仪、铜蚀刻液输送及供应系统、螯合剂供应系统、铜剥离液供应系统、废水处理及收集系统、废液收集系统等，对现有生产线实现铜制程技术改造。建成后AL制程设计量80K每月，CU制程设计量30K每月。本次技改后，产品总生产能力不变。 | - 营运期措施： - （1）废气：酸性废气处理系统、碱性废气处理系统、 - 特殊废气处理系统、有机废气处理系统、SRS锅炉废气、 - 废水处理站废气等，均应收集处理达标后高空排放；本次技改后，干法刻蚀废气经POU系统处理后，全部纳入酸性废气处理系统进行处理；剥离液废气系统废水接至污水处理站；技改增加精馏塔。（2）废水：企业现有废水处理站单独布置，内设酸碱废水处理系统、刻蚀废水处理系统、剥离废水（含杂项反冲洗水）处理系统、染料&TMAH废水处理系统、有机废水处理系统，各系统处理后汇入中和处理系统，处理达标后排放；生活污水及餐厅含油废水经隔油池及生化池处理达标后排放。本次新增一套含铜废水预处理系统，配套建设相应输送管网。（3）固废：技改后一般固废间最大储存量不变，新增光阻液空桶外层金属废物；危废暂存库新增切桶机，将光阻液空桶内切，沾染光阻液的内部空桶为危废，实现危废减量化。新增打包机，将其他危废的沾染废物CVD滤芯体积压缩后，使用金属铁丝打包捆绑，可提升贮存库房空间利用率。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。（4）风险防范：已设4座事故应急水池，围堰、切换阀，监控报警、分区防渗、各种应急物资等。 | 《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2310-500113-07-02-798332） | / |