重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（塑胶产品表面喷涂生产线建设项目、嘉士腾类器官产业化基地项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 塑胶产品表面喷涂生产线建设项目 | 重庆市巴南区界石镇东城大道 | 重庆荣华创美科技有限公司 | 重庆新境界环保工程有限公司 | 项目租赁厂房2896平方米，购置往复机、机械手、手工喷枪、加烤烤箱等设备，建设2条喷涂生产流水线，根据订单需求选用油性或水性漆，年生产汽车配件5万件，医疗配件3万件，电动车配件3万件，配套建设相关设施。项目总投资300万元。 | 施工期 项目租用已建厂房，施工期主要是基础装修和设备安装，工期较短，施工活动对周边环境影响较小。 运营期 （一）废气：喷涂废气、烘烤废气和喷枪清洗废气经“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭”处置后通过25m高排气筒DA001排放。抹机水挥发废气采用加强车间通风，废弃无尘布密封存放等措施，无组织排放。 （二）废水：喷漆废水经废水处理设施处理后与生活污水一并排入标准厂房已建生化池处理后，再通过园区污水管网排入界石污水处理厂进一步处理。 （三）噪声：采取减振、隔声、消声等治理措施。 （四）固废：非危化品废包装材料分类暂存于一般工业固废暂存间，交物资回收公司处置或有资质单位处置；清洗废液、废活性炭、废过滤棉、废漆渣、废油漆桶、废含油棉纱、手套、空压机油水混合物等分类暂存于危险废物贮存设施，交由有危废资质单位处理；生活垃圾由环卫部门清运。 | / |
| - 2 | 嘉士腾类器官产业化基地项目 | 重庆市巴南区中南高科大健康智慧谷23栋 | 嘉士腾医疗科技（重庆）有限责任公司 | 重庆医设源环境技术有限公司 | 项目购置厂房总建筑面积约2691.55平方米，主要建设内容为开展第三方医学检验3000次/年和类器官试剂盒生产67080瓶/年、微流控芯片10000片/年的生产能力，同时配套建设公用、辅助、储运及环保工程。项目总投资4900万元。 | 施工期 拟建项目施工期主要涉及室内装修改造、设备安装以及新建污水处理站的土建施工，整个施工期，安装设备少，施工体量小。施工期较短，对环境影响较小。 运营期 （一）废气：主要包括医检废气、芯片生产废气、培养基生产废气、危废贮存库臭气、污水处理设施臭气和无组织废气。医检废气经通风橱汇同医检各房间抽排风废气（包括危废贮存库臭气等）、污水处理站臭气后经1套“碱洗+活性炭吸附”装置处理后经18m高DA001排气筒排放；芯片生产废气、培养基生产废气经收集后，经1套“碱洗+活性炭吸附”装置处理后经18m高DA002排气筒排放。 （二）废水：废水主要包括设备、分析仪器和器皿清洗废水，台面和地坪清洁废水，洗衣废水，蒸汽冷凝水，超纯水制备排污，废气碱喷淋塔排污、制冰废水、冻干冷凝水和生活污水，经管道收集至新建的1套处理能力为10m3/d的污水处理设施，采用“收集池+絮凝沉淀池+调节池+厌氧池+一级AO池+二级AO池+沉淀池+消毒池”工艺，污水处理达到木洞污水处理厂入水水质要求外排市政污水管网，进入木洞污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排入五布河。 （三）噪声：拟建项目噪声源主要为离心机、风机、水泵、空调机组等运行产生的噪声，噪声源强80~100dB（A）。对高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减振及绿化等综合措施。经预测后，噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求。 （四）固废：医检废弃样本、医检及生产废液、沾染化学品的废弃耗材及包装材料、设备、仪器第一次、第二次浸泡废液、废包装瓶、废紫外灯管、废活性炭、废过滤器或过滤材料、废层析柱等均属于危险废物，除废包装瓶，废紫外灯管，废活性炭外，其他危险废物均需单独高压灭菌预处理，集中收集交有资质单位统一清运处置；芯片生产的废弃样本、未沾染化学品的废包装材料集中收集后由环卫部门统一清运处置，生活垃圾规范收集后交环卫部门统一处置。 | / |