重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表

- （重庆市巴南区惠视眼科医院项目、锻造热处理自动化生产线）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锻造热处理自动化生产线 | 重庆市巴南区鱼洞街道金竹街9号 | 重庆全悦祥精密锻造机械工业有限公司 | 重庆瀚智环保工程有限公司 | 利用公司现有厂房建设，不新增用地。利用企业现有厂房实施技术改造，拆除现有锻造车间、热处理车间所有生产线的所有设备，以及机加车间的大部分设备。企业购置新的5条自动化锻造生产线（其中锻造1、2线含调质线-油淬，3、4、5线的工件进入热处理车间正火线处理），1条正火线（锻造3、4、5线的工件进入该线热处理），2条热处理生产线（为高频淬火线），以及4条机加工线（3条粗加工，1条精加工），建设锻造热处理自动化生产线，项目产品总体生产工艺包含锻造、机加、热处理，总体形成自动化锻造热处理一体生产线2条，建成后年产汽车配件（含锻造、热处理和机加于一体）280万件。同时企业在保留现有模具车间设备情况下再新增数控车床、加工中心、脉冲离子氮化炉等设备，实现模具自制。项目总投资3000万元，其中环保投资约60万，占总投资的2% | ## 施工期环境影响和治理措施： ①废气：施工期废气主要是运输车辆产生的尾气，老旧设备拆除、新设备安装产生的粉尘。本项目施工期主要是在建成的车间安装设备，不涉及土建工程，设备运输、设备拆除与安装工程量相对较小，施工期间产生的粉尘及汽车尾气较少，且随着施工的结束，影响消失，施工期对环境影响较小。 ②废水：施工期废水主要为施工人员生活污水，无施工工艺废水。施工人员生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入鱼洞污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，对区域地表水环境影响很小。 ③噪声：施工期噪声主要来自于运输车辆的噪声、设备搬运、安装及施工人员的活动噪声，噪声值在70～85dB（A）之间。采取合理安排施工时间，禁止夜间施工，设备装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷，合理规划设备安装过程中敲打、钻孔等产生噪声的环节，文明施工，可以减小施工期噪声对环境的影响。 ### ⑤固废：施工期间产生的固体废物主要包括废弃设备、废包装料、生活垃圾。生活垃圾集中收集后交环卫部门处置；废包装材料可外卖的卖至废品收购站，不能外卖的交由市政环卫部门统一处置，废弃设备外卖综合利用。施工期间产生的固体废物经妥善处置后对环境影响小。 ## 运营期环境影响和治理措施： ①废气：热处理车间拟布置2台抛丸机，每台抛丸机均自带一套“沉降箱+旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器”，热处理车间抛丸粉尘经自带除尘器处理后通过1根15m高排气筒（1#排气筒，DA001）排放；锻造车间拟布置2台抛丸机，每台抛丸机均自带一套“沉降箱+旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器”，锻造车间抛丸粉尘经自带除尘器处理后通过1根15m高排气筒（2#排气筒，DA002）排放；热处理车间天然气燃烧废气经过集气罩收集后通过1根15m高排气筒（3#排气筒，DA003）排放；锻造车间热处理燃烧废气、油淬废气经集气罩收集后通过油烟净化系统（处理工艺为“机械过滤+电离”）处理后由1根28m高排气筒（4#排气筒，DA004）排放。 ②废水：循环冷却水作为清净下水，直接排入雨水管；切削液循环利用，定期补充新鲜水，定期更换的切削液作为危废处置，不排放；脱模剂废水经环保脱模剂回收循环装置通过过滤-气浮-油水分离-臭氧杀菌-曝气-精过滤-高精度油水分离后循环利用不外排；水性淬火液经过高频淬火机床配套的淬火液循环系统过滤处理后循环利用，不外排；地面清洁废水和生活污水经生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后外排市政污水管网进入鱼洞污水处理厂进一步处理后排入长江。 ③噪声：通过合理布局、建筑隔声、基础减震，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ④固废：一般工业固体废物：一般工业固体废物堆放区设置规范的标志牌。一般工业固体废物外售综合利用。危险废物：对危险废物贮存库的含油的金属边角料、金属屑废油、废液压油、废润滑油、废防锈油、废淬火油渣、废切削液、废油桶、废弃的含油抹布、劳保用品、含油废液分区分类堆放，并设置标志牌，定期交有危废处置资质的单位收运、处置。 | 重庆市巴南区经济和信息化 委员会：2403-500113-07-02-141757 | / |
| 2 | 重庆市巴南区惠视眼科医院项目 | 重庆市巴南区新市街47号 | 重庆市巴南区惠视眼科医院有限公司 | 重庆瀚智环保工程有限公司 | 项目租赁已建商服用房进行建设，租赁区域为所在建筑1F、2F南侧部分和4F、5F全部，合计约2915.34平方米。项目主要开设眼科诊疗、麻醉科、中医眼科、手术科、医学检验等科室，开展医疗服务及验光配镜等服务项目；设床位35张，最大门诊量约100人次/天；不设传染病科、宿舍、食堂、120急救及锅炉房、停尸房等功能区，无放射设备。项目总投资5000万元，其中环保投资63.8万元，占总投资的1.28%。 | ### 施工期环境影响和治理措施： ①废水：施工期废水主要为施工人员生活污水。项目所在区域市政设施完善，施工人员生活污水依托租赁建筑内现有生化池处理后接入市政污水管网，进入鱼洞污水处理厂处理达标后外排。 ②废气：施工单位必须严格遵守《重庆市环境保护条例》（2022年9月28日修订）、《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日修改）以及《中华人民共和国大气污染防治法（2018.10.26修订）》相关内容，严格控制施工扬尘污染，建设施工围挡，洒水抑尘；施工材料、建筑弃渣应密闭运输，洒落地面的水泥及时收集、清扫，及时使用；粉质物料集中堆存，并设置遮挡；选用环保型水性装饰涂料，减少有机废气产排。 ③噪声：项目主要是对租赁已建成商服用房进行改造、装修施工，主要产噪设备包括电锯、电钻、多功能木刨、运输车辆等，施工过程中对周边环境有不同程度影响。建设单位严格落实《重庆市噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第363号），要求，合理安排作业时间，加强车辆管理，控制车辆噪声，文明施工，最大限度地减少噪声扰民。采取上述措施后，加之经墙体阻隔，可有效防止发生噪声扰民现象出现，可将项目施工噪声对外环境的影响降到最低，且施工噪声将随着施工期的结束而消失。 ④固废：施工期产生的固体废弃物有施工人员生活垃圾和建筑弃渣、废包装等，生活垃圾分类收集交环卫部门处理，建筑弃渣全部运至市政部门指定的建筑垃圾弃渣场进行处置，废包装主要为废水性涂料桶、纸质和木质包装，可外售物资回收站综合利用。严禁随意将上述垃圾四处堆放，施工期产生的固废严格管理措施、妥善处理后对环境影响小。 ⑤交通对环境影响：拟建项目位于城市建成区，周边主要为商住混合区，施工材料的运输，会产生一定的汽车尾气、噪声污染，由于拟建项目施工量小，材料运输量少，施工期较短，施工单位合理安排施工计划，按规定时间、线路行驶，安排专人指挥交通，以防止交通阻塞和噪声污染，车辆上路前依托社会洗车场进行冲洗，严禁车轮带泥上路和超高、超载运输，加强相关道路的交通监督管理。 运营期环境影响和治理措施： 本项目运营期产生的污染物主要包括： ①废气：污水处理设施臭气、医疗废物暂存间臭气、备用柴油发电机废气等。医疗废水处理站臭气经集中收集并引至活性炭吸附装置内处理后，由专用管道引至1F地面层绿化带内排放。医疗废物暂存间臭气通过配置紫外灯消毒，设置换气扇加强机械排风保持恒定温度，及时清运处置，避免院区长时间暂存，及时消毒。备用柴油发电机废气引至租赁商服用房内已有烟道引至楼顶排放。 ②废水：主要包括病房、门诊病人产生的医疗废水和工作人员的生活污水，洗衣废水、地面清洁废水、镜片打磨废水、纯水制备浓水、医疗器具消毒废水等。新建一座处理规模为20m3/d的医疗废水处理设施，项目运行产生的医疗废水经收集后，重力自流进入医疗废水处理设施内，采取“调节+混凝沉淀+接触氧化+消毒”工艺处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后，汇入-2F已有生化池（处理租赁楼栋的生活污水）内，利用该生化池已有提升泵外排市政污水管道，进入鱼洞污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江 ③噪声：用柴油发电机、水泵、风机等设施均布置于室内，采取基础减振，建筑隔声等措施；多联空调、分体式单体空调外机采用基础减振、用橡胶软管连接墙体等降噪。措施。 ④固废：生活垃圾：院内各房间内设垃圾桶，由保洁人员定时收集后，交由环卫部门处理。 一般固废：无污染输液袋/瓶收集于一般固废暂存点，定期外售回收企业进行资源利用；纯水制备系统产生的废RO膜、废石英砂、废活性炭等由设备供应商定期进行更换并回收利用； 危险废物：废活性炭、废紫外灯管等危险废物分类收集后暂存于危险废物贮存库，委托资质单位定期收运处置。 医疗废物：医疗废物、检验科特殊废液收集后，分区暂存于医疗废物暂存间内，委托有资质单位定期收运处理；废水处理站污泥定期清掏，采用漂白粉消毒后委托有资质单位处置。 | 重庆市巴南区发展和改革委员会：2411-500113-04-05-524746 | / |