重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表

- （光电子集成高端硅基晶圆制造中心项目一期）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电子集成高端硅基晶圆制造中心项目一期 | 重庆市巴南区界石镇石荣路 | 光域科技（重庆）有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 本项目为新建项目，在重庆市巴南区界石镇石荣路实施“光电子集成高端硅晶圆制造中心项目”，项目分两期建设，一期规划年产硅光晶圆1.8万片/年，二期规划年产硅光晶圆2.4万片/年，本次环评为该项目的一期内容。厂区内不设置食堂和住宿。项目总投资45000万元，其中环保投资3100万元，占总投资的6.89% | ### 施工期环境影响及防治措施： 1.水环境 ①在施工期间必须制定严格的施工制度，对施工人员提出严格要求，并加以严格监督。要对工人宣传保护环境的重要性，要求施工人员自觉遵守制定的规章制度。对于施工人员的吃饭、废弃物抛弃地点必须统一安排，确保废水等污染物得到合规处理。禁止向项目区域外倾倒一切废弃物。②优化施工方案，合理安排施工计划，尽量缩短施工期。③项目不在施工场地内设置施工营地。施工人员生活污水经临时化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入界石污水处理厂处理。④施工场地应建立排水沟和沉砂池，处理基坑水、地表径流和施工废水。沉淀物作为弃土方处理。基坑水和地表径流经沉淀处理后回用于工地洒水抑尘等。少量施工机械和车辆清洗废水经沉淀和油水分离处理后回用于工地洒水抑尘等。⑤建筑垃圾和施工人员生活垃圾要收集在有防雨棚和防地表径流冲刷的临时垃圾池内，并及时清运。⑥在施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水中的油类污染物负荷。⑦做好防雨水冲刷措施，以防止雨季施工或台风暴雨时大量混凝土、水泥浆水入河、入库而污染环境。综上，经采取上述措施后，施工期废（污）水对附近水体影响小。 2.大气环境 为了减少拟建项目厂区施工时地表开挖粉尘、施工机具产生的废气、物料运输产生的二次扬尘对环境空气造成的污染，应做好污染防治工作，具体措施如下： ①项目施工前，施工单位应当根据粉尘污染防治技术规范，结合具体工程的实际情况，制定粉尘污染防治方案，在工程开工3个工作日前分别报市政行政管理部门和对本工程粉尘污染负有监督管理职责的行政管理部门备案，经主管部门审批后方可办理施工许可证。②项目建设时，应当将粉尘污染防治费用列入工程概算，并在施工承包合同中明确施工单位的尘污染防治责任。③加强施工期环境管理，在施工工地出口处设置岗亭，对进出建筑工地运输车辆实施登记卡和标志牌制度。驶出建筑工地的运输车辆，必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载。装载建筑材料、弃渣的车辆必须有遮盖和防护措施，不得带泥上路或沿途扬、溢、撒、漏，控制车速，以避免运输过程粉尘对周围环境的污染。④施工现场进出口设置洗车池、冲洗槽、沉砂井和排水沟等车辆冲洗设施，配置高压水枪。⑤施工现场土方要集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方要采取覆盖或绿化等措施。粉性材料必须入库保管，沙石料必须覆盖，施工现场的浮土必须及时湿水清扫。⑥建筑工地必须实行围挡全封闭施工，围挡高度不低于1.8m。⑦基础开挖过程采用湿法作业；夏季高温期或其他易起尘时段，施工场地应当采取洒水或喷淋等降尘措施；施工期间禁止物料高空抛撒。⑧本评价要求必须使用预拌商品混凝土，禁止在施工现场搅拌混凝土。⑨加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备使用效率，缩短工期，降低燃油机械废气排放，将其不利影响降至最低。综上，经采取上述措施后，施工期项目对大气环境影响可接受范围内。 3.声环境 施工噪声主要来源于施工现场的各类机械设备的运转噪声、物料运输的交通噪声和物料装卸碰撞噪声。建设单位施工期应严格采取有效的降噪措施，尽量避免对周边声环境敏感点产生影响，具体措施如下： ① 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~次日6:00）施工，20:00~22:00阶段禁止使用噪声大的施工机械设备，由于工艺要求确需夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，并张贴公告取得周边公众的谅解。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。② 合理布局施工场地。施工避免在同一地带安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高。③ 控制声源及噪声传播。尽可能选择低噪声的机械设备；对于燃油机械，可通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的震动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；施工场地边界设置临时隔声屏障。综上，经采取上述措施后，施工期项目对周围环境保护目标及声环境的影响在可接受范围内。 4.固体废物 ① 施工期固体废物由于其成分较简单，数量较大，因此收集和运输的原则是集中处理，及时清运。② 施工期间工程弃土、建筑垃圾和装修垃圾等固体废弃物临时堆放必须在项目区内统一安排。禁止向项目区域外倾倒一切固体废弃物。③ 工程弃土应集中堆放，有条件的应在其周围建立简单的防护带，防护带可以用木桩做支柱，四周用塑料或帆布围成，以防止垃圾的散落，并及时清运。④ 建筑垃圾和装修垃圾要收集在有防雨棚和防地表径流冲刷的临时垃圾池内，并及时清运。⑤ 工程弃土运至管理部门指定余泥渣土受纳场处理；建筑垃圾运至管理部门指定建筑垃圾受纳场处理；装修垃圾中的废油漆、废涂料及其内包装物等属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器收集，并定期交送有危险废物处置资质的专业机构处置。⑥ 施工人员的生活垃圾，定点设立专用垃圾箱加以收集，并按时每天清运。对于非固定人员分散活动产生的垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，也应设立一些分散的小型垃圾收集器加以收集，并派专人定时打扫清理。⑦ 施工期间，对于运送建筑垃圾和装修垃圾的车辆，必须按照有关规定进行遮盖，以免物料洒落，运输车辆严禁超载。 ### 综上，经采取上述措施后，施工期固废均得到合理处置，对环境影响可接受。 ### 运营期环境影响及防治措施： 1.废气 项目产生的酸性废气经POU预处理后与酸性废气一起再经设置于生产厂房楼顶的1+1台（表示1用1备，下同）碱液喷淋洗涤塔处理达标后经1根25m高排气筒排放；碱性废气经设置于生产厂房楼顶的1+1台酸液喷淋洗涤塔处理达标后经1根25m高排气筒排放；有机废气经设置于生产厂房楼顶的设置1套活性炭吸附+催化燃烧系统处理达标后经1根25m高排气筒排放，并设置1套活性炭应急箱；锅炉烟气采用低氮燃烧技术，经1根24m高排气筒排放；废水处理站废气经含氨废水处理系统采用硫酸吸收法处理后再经设置于动力厂房楼顶的1台酸液喷淋洗涤塔处理达标后经1根24m高排气筒排放。 2.废水 项目产生的生产废水首先根据自身的特性，通过明管分类收集进入相应的废水预处理系统进行处理（分别为含氨废水处理系统、有机废水处理系统、含氟废水处理系统、研磨废水处理系统、酸碱废水处理系统）。以上生产废水和生活污水经厂区预处理达标后经市政污水管网排入界石污水处理厂处理后排入花溪河。 3. 噪声 ①选用低噪声设备、低噪声工艺；②采取声学控制措施，如对声源采取隔声、减振等措施；③采取管理措施：监控工艺设备及其降噪措施的运行使用状态，对其进行定期维护保养。 4.固废 一般工业固体废物暂存于一般固废仓库，外卖物资公司回收或定期送一般工业固废处理场处置。生活垃圾和化粪池污泥交环卫部门处置，餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质的单位处置。危险废物暂存于危险废物贮存设施，定期交有资质危废处置单位处置。危险废物贮存设施，用于危险废物厂内暂时贮存，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行污染控制和管理，做好“六防”（防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐）措施，且防渗层为至少1米厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，确保渗透系数≤10-10cm/s，采取围堰或防渗托盘、导流地沟等防渗措施，并设置明显标志。 5.地下水环境 ①源头控制措施。第一，拟建项目坚持源头防控，加强循环利用，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产生量和排放量。第二，拟建项目采用清洁生产工艺，拟建项目所有管道、设备、污水储存及处理构筑物均采取防渗措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。② 分区防控措施 重点防渗区为废水处理区、仓储区、生产车间排放废水设备所在区域，防渗要求为防渗层为至少1米厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，确保渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗区为一般固废仓库、生产车间其他区域，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。简单防渗区为办公生活区，防渗要求为一般地面硬化。 6.环境风险防范 ①设置有毒有害气体在线监控系统，特气间内钢瓶置于不同的密闭特气柜中，特气柜和供气管道重要部位设置气体泄漏监测装置、抽风装置等，气体泄漏后自动切断钢瓶供气阀门，启动抽风装置将气体引入对应的废气处理系统（酸性气体引入酸性废气处理设施、氨引入碱性废气处理设施）。②建设单位拟在废水处理站内设置事故水池1座，在厂区内设置事故水池兼初期雨水池1座，收集事故污水；总容积不小于436m3，并配备雨污切换阀。③化学品仓库、特气供应间易燃易爆化学品防爆措施。特气供应间可燃、有毒、有害气体的钢瓶柜、多管阀门箱设有气体泄漏报警、连锁控制系统。设置有毒有害气体在线监控系统及截止阀。④化学品槽车转运区设置雨水截流阀，事故期间消防废水收集泵抽提进入厂区事故应急池。厂区危险品库和化学品供应间内地沟与事故应急池连通，事故期间消防废水收集通过重力流方式进入事故应急池。⑤编制事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通信、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，建立二级响应应急联动体系；公司与当地联合演练每年至少一次，公司级演练每半年至少一次。 | 重庆市巴南区发展和改革委员会：2307-500113-04-05-253912 | / |