重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（蓝月亮连线包装容器自动化生产线技改项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝月亮连线包装容器自动化生产线技改项目 | 重庆市巴南区经济园区石象路1号 | 重庆紫江包装材料有限公司 | 重庆新境界环保工程有限公司 | 本项目为迁建项目，从重庆市巴南区界石镇东城大道1890号整体搬迁至巴南区经济园区石象路1号。新项目租赁蓝月亮已建厂房4626平方米，建成后达到年产500GG洗手液包装瓶750万只、至尊600LI洗衣液包装瓶1900万只、500EA瓶100万只、PE瓶600万只、PET瓶2300万只。项目不涉及模具生产和维修，生产所用模具均为客户公司提供或外购。项目总投资3300万元，其中环保投资30万元，占总投资0.91%。 | ### 1、原厂区搬迁的环境问题、搬迁的遗留问题及解决办法 ### 问题一 ：搬迁设备运输时带来的噪声和汽车尾气排放。 ### 措施：设备运输时禁止鸣笛，装卸时轻拿轻放，防止运输噪声、装卸噪声扰民。 ### 问题二：固废、垃圾等。 ### 措施：遗留的工业固废、垃圾等，必须按照有关拆迁管理规定，对原厂区实施清场。一般工业固废外售废品回收站，清理的危险废物委托有资质单位收集处置，确保固废得到有效的处置，避免造成二次污染。 ### 原有厂址搬迁完成纳入验收。 ### 2、新厂区施工期环境保护措施 ### （1）废气。项目用房为已建建筑，项目装修过程中使用的油漆、涂料等，装修中尽量采用低毒、低污染的环保型材料，同时在装修期间和装修后对装修建筑保持通风，减小装修废气的影响。 ### （2）废水。施工期废水主要是施工人员的生活污水，依托蓝月亮厂区现有生化池进行处理后进入市政污水管网。 ### （3）噪声。施工期间的噪声主要来源于电钻、切割机等施工设备，施工期间噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。项目施工场所全部为室内施工，且施工期很短，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束大。 ### （4）固体废物。施工期间产生的固体废物主要包括少量的建筑垃圾、生活垃圾等。厂房内部局部改造产生的建筑垃圾送市政指定渣场堆放；施工人员的生活垃圾交由环卫部门处置。 ### 3.运营期环境影响及保护措施 （1）废气。项目产生的吹瓶废气通过在每台吹瓶机上方设置集气罩，将收集的吹瓶废气统一引入1套“二级活性炭吸附”装置处理后再经1根15米高排气筒排放。项目产生的注塑、吹瓶、制版、丝印固化、网板擦洗废气通过在每台注塑机、吹瓶机、丝印机上方设置集气罩，制版间设置负压收集系统，将收集的注塑、吹瓶、制版、丝印固化、网板擦洗废气统一引入1套“二级活性炭吸附”装置处理后再经1根15米高排气筒排放。 （2）废水。项目纯水制备产生的浓水、雨水经蓝月亮厂区雨水管网排放；项目冷却水循环使用，冷却水少量定期排水、地面清洁废水依托蓝月亮厂区现有污水处理站处理，1#主厂房生活污水依托蓝月亮厂区现有1#生化池处理，19#厂房生活污水经新建的3#生化池处理，项目污废水经蓝月亮厂区内废水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，再经界石污水处理厂处理达标后排入花溪河。 （3）固体废物.一般固体废物分类集中收集至一般固废暂存间，收集后定期交物资回收单位回收处理；项目设置1个一般固废暂存间，位于19#厂房内西南侧（建筑面积约为20平方米），采取“三防”措施，标识标牌完善，一般固废分类规范存放。危险废物分类收集后暂存于危废贮存库内，定期交有危险废物处置资质的单位转运处置；项目危废贮存库位于19#厂房内西南侧，面积约10平方米，采取“六防”措施，标识标牌完善。办公生活垃圾分类袋装后，交由环卫部门处理。 （4）噪声。运营期采用低噪声设备，合理布局，采用建筑隔声、基础减振处理。 | 重庆市巴南区经济和信息化委员会：2407-500113-07-02-110960 | / |