重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表

（粘结剂喷射3D打印服务建设项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘结剂喷射3D打印服务建设项目 | 重庆市巴南区天安路219号 | 共享三维（重庆）智能装备有限公司 | 重庆新境界环保工程有限公司 | 本项目租用轶锦泓（重庆）机械制造有限公司已租赁并闲置的标准厂房进行建设，拟设置2套砂型打印设备，并配备相关辅助设备用于生产3D打印砂型产品，设计年生产600吨铸造砂型产品（硅砂）。所打印砂型产品为一次性用品。项目不设食宿，总投资2000万元，其中环保投资100万元，占总投资的5.0%。 | ### 一、施工期环境保护措施 ### 1.废气。本项目施工期大气污染主要为施工扬尘污染。主要措施包括如下： ### （1）按照技术规范设置围墙或者硬质围挡封闭施工，硬化进出口及场内道路并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘。 ### （2）设置车辆冲洗设施及配套的沉沙井和截水沟，对驶出工地的车辆进行冲洗。 ### （3）对露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料以及四十八小时内不能清运的建筑垃圾，设置不低于堆放物高度的密闭围栏并对堆放物品予以覆盖。 ### （4）产生大量泥浆的施工，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，防止泥浆外流。施工作业时产生的废浆，应当用密闭罐车外运。 ### （5）禁止从三米以上高处抛撒建筑垃圾或者易扬撒的物料。 ### （6）对开挖、爆破、拆除、切割等施工作业面（点）进行封闭施工或者采取洒水、喷淋等控尘降尘措施。 ### （7）房屋建设施工应当随建筑物墙体上升，同步设置高于作业面且符合安全要求的密目式安全网。 ### （8）建筑垃圾在申请项目竣工验收前清除。 ### 2.废水。施工期废水主要是设备安装人员的生活污水。本项目施工期依托南山控股•巴南智造园已建生化池（处理规模100m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经市政污水管网进入重庆市鱼洞污水处理厂处理达标后排入长江。本项目施工期不设施工营地。因此，本项目施工期间不产生餐饮含油废水。 ### 3.噪声。本项目施工噪声主要来自设备调试产生的噪声，本项目施工期较短。因此，本项目施工期产生的施工噪声对周边环境影响较小。 ### 4.固废。本项目施工期所产生的固废来源主要为生产设备废包装箱（盒）及施工人员产生的生活垃圾。生产设备废包装箱（盒）经集中收集后外售废品回收站处理；施工人员生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处置。 ### 二、运营期环境影响及保护措施 1.废气。打印、固化成型、流涂、固化烘干废气采用负压/集气罩收集后经“二级活性炭吸附”装置处理后由1根15米高排气筒排放。清砂粉尘采用集气罩收集后经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒排放。 2.废水。本项目不产生生产废水，生活废水依托南山控股巴南智造园已建生化池（处理规模100立方米/天）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经市政污水管网进入重庆市鱼洞污水处理厂处理达标后排入长江。 - 3.固体废物。在厂房东北侧设置1个一般固废贮存点，建筑面积约25平方米。本项目报废品、废砂包装袋经收集后暂存于一般固废贮存点，并定期交由物资单位回收处置；布袋除尘器收集粉尘、回收散砂经收集后回用于生产线。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处置。在厂房东北侧设置1个危险废物贮存点，建筑面积约15平方米，采取“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），危险废物分区暂存，采用专用桶装并设置托盘。本项目水性漆渣、废水性涂料桶需进行危险废物鉴别，鉴别前按危险废物进行管理，鉴别后若是危废则按照危险废物进行管理，若不是危险废物则按照一般工业固废进行管理。空压机含油废水、水性漆渣、废清洗液、废水性涂料桶、废固化剂桶、废清洗剂桶、废活性、废机油、废空压机油和废含油抹布及手套等均经收集后暂存于危废贮存点，并定期交由危废资质单位收集处置。本项目柴油叉车在厂外加油站、汽修厂等地进行加油、维修保养等，本项目厂内不贮存柴油，不产生相关修理废物。 - 4.噪声。运营期采用基础减振、合理布局、厂房隔声等措施避免噪声污染。 | 重庆市巴南区经济和信息化委员会：2501-500113-04-05-388551 | / |