重庆市巴南区卫生健康委员会文件

巴南卫发〔2021〕10号

重庆市巴南区卫生健康委员会

关于印发2021年巴南区城乡饮用水水质监测工作方案的通知

区疾控中心：

为贯彻落实习近平总书记关于“饮水安全”的重要讲话精神，按照《“健康中国”2030规划纲要》《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《2021年重庆市城乡饮用水水质监测工作方案》要求，为做好我区2021年城乡饮用水水质卫生监测工作，确保全面完成监测任务，结合我区实际，特制定《2021年巴南区城乡饮用水水质监测工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市巴南区卫生健康委员会

2021年2月18日

（此件予以公开）

2021年巴南区城乡饮用水水质监测工作方案

一、监测目的

通过对我区城乡饮用水集中式供水单位和供水设施进行现场卫生学调查和水样的采集和检验，掌握我区饮用水供水基本状况、饮用水水质安全情况和年际间变化趋势，为加强和改善供水单位运行管理、提高城乡饮水安全保障水平提供技术支持和决策依据。

二、监测任务

（一）城乡饮用水基本状况

调查本地区城乡饮用水基本状况，填报附件1。

（二）农村饮用水水质监测

1．监测范围和内容

14个镇全部纳入监测范围，监测内容包括：

⑴农村供水基本情况：收集监测地区水源类型、供水类型、供水单位水处理工艺等基本信息，填报附件2。

⑵在掌握本地农村供水基本情况的基础上，根据相关技术，按照分层随机原则确定监测点。

⑶对监测点进行现场调查、采集水样、检验，并做好质量控制。填报附件3和附件4。

2．监测点和采样点

⑴监测点的选择

农村饮用水监测点为农村集中式供水工程和农村学校供水设施。

①农村集中式供水工程优先选择农村饮水安全工程，农村饮水安全工程数量不足的可选择其他农村集中式供水工程。监测点的抽样方法如下：

每个镇选择1个乡镇级供水工程作为监测点，本镇无独立供水工程的须设1—2个末梢水采样点。

镇以下的村级供水工程监测点根据本地农村供水工程供水规模大小进行分层随机抽样。按照供水规模大于等于1000m3/d和小于1000m3/d分为两类。某一类工程的监测点样本量计算公式如下：

某类供水规模工程抽样监测样本量=区县监测点任务数量×（区县某类规模供水工程数/区县农村供水工程总数）

我区22个农村饮水安全工程监测点随机选择如下：13个镇级供水工程、7个村级供水工程（2个工程规模大于等于1000m3/d，5个工程规模小于1000 m3/d）、2个镇末梢水采样点。

②选择4所农村学校作为农村学校饮用水水质卫生监测点。其中，1所为使用自建设施供水的学校，其余3所为农村集中式供水工程（优先选择农村饮水安全工程）覆盖的学校，且该供水工程未纳入本地区农村集中式供水监测范围。如符合上述要求的农村学校监测点数量不足，可选择由农村集中式供水工程监测点供水的学校作为学校监测点，并附情况说明。

⑵采样点的设置

每个农村集中式供水工程应设置出厂水采样点和末梢水采样点各1个。

出厂水采样点设在清水池、高位水池或二级泵房的出水管处，无法在出水管处采样的在距清水池、高位水池或二级泵房最近的水龙头或用户处采样。

末梢水采样点应覆盖机关、学校、幼儿活动场所、医疗机构和居民等用户类型，其中，居民用户应不少于30%。末梢水采样点的布点除考虑上述原则外，还应尽量设在供水管网的远端。

每所农村学校至少设1个末梢水采样点，末梢水采样点设在学校内常设的用水龙头处。

具体监测点设置见附件6。

3．监测频率和指标

⑴农村饮用水监测在每年的枯水期和丰水期各开展1次，枯水期为12月～次年2月，丰水期为5～9月。水期时间可结合当地水文情况做适当调整。

⑵监测指标严格按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）中常规指标和氨氮指标执行。使用二氧化氯消毒的，须检测亚氯酸盐和氯酸盐，同时，消毒剂余量增测游离余氯；常规指标中的放射性指标不做要求。除上述根据工艺不同可选测的指标外，其余指标不得缺项。

⑶不具备检测能力的指标须委托其他具备检测能力的疾病预防控制机构进行检测。

（三）城市饮用水水质监测

1．监测范围和内容

监测范围：鱼洞街道、龙洲湾街道。

监测内容包括：对监测点进行现场调查、采集水样、检验，并做好质量控制。填报附件3和附件4。

2．监测点和采样点

监测点：重庆市渝南自来水有限公司鱼洞制水场、重庆市渝南自来水有限公司大江制水场。根据二次供水设施的数量、分布和服务人口情况，对二次供水设施进行抽样监测。

采样点：每个市政供水单位设1个出厂水采样点，末梢水采样点数量根据水厂服务人口数确定。1万人以下设1～5个，1～10万人设5～10个，10～100万人设10～20个，设多个末梢水采样点的应在供水区域内均匀分布。每个二次供水设施设1个用户末梢水采样点。

具体监测点设置见附件7。

3．监测频率和指标

⑴城市饮用水监测在每年的枯水期和丰水期各开展1次，枯水期为12月～次年2月，丰水期为5～9月。水期时间可结合当地水文情况做适当调整。

⑵按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）的常规指标和氨氮指标进行监测。对重庆渝南自来水有限公司鱼洞制水场，监测其出厂水的总α放射性和总β放射性指标。其他要求同农村饮用水水质监测。

⑶不具备检测能力的指标委托其他具备检测能力的疾病预防控制机构进行检测，不得缺项。

（四）水质监测能力调查

对本单位水质检验人员、仪器设备、试剂和认证情况进行核实，填报附件5。

三、水质评价

按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），将监测的全部水质指标纳入评价，单项指标不合格即判断为水样不合格。可酌情对各项指标的超标率和超标倍数进行分析，掌握本地饮用水的主要水质风险指标和风险度。

四、结果报告

（一）制定具体监测实施方案。监测实施方案应包括抽样的原则和依据，监测点的乡镇分布、供水规模、服务人口、拟设出厂水和末梢水采样点的数量等。

（二）2021年枯水期和丰水期水质监测，区疾控中心应分别于4月30日和9月30日前完成采样工作，6月底和10月底前完成全部指标的检测、数据网络直报和本级审核及上报工作。

五、质量控制

（一）水样采集、运输和检验应符合《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB/T5750-2006）相关要求。详见附件8。

（二）监测数据应在录入前进行逻辑校核，录入后进行审核。

（三）按照数据资料保存年限相关规定妥善保存原始资料，归档备查。

六、职责和分工

（一）区卫生健康委负责项目组织协调工作。

（二）区疾控中心负责监测工作日常管理，开展技术培训指导、质量控制、开展水样采集、现场卫生学调查、实验室检测、数据网报、本级审核等工作。

七、经费管理

要加强项目绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价。要加强项目资金监管，健全监管制度，按照基本公共卫生服务补助资金管理办法、重大传染病防控补助资金管理办法、医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法要求，规范使用资金，按时完成资金使用计划。

附件：1．城乡饮用水基本情况报告表

2．饮用水水源类型及供水方式调查表（农村）

3．集中式供水工程基本情况调查表

4．饮用水水质检测结果报告表

5．饮用水水质监测能力报告表

6．巴南区2021年农村饮水水质监测采样表

7．巴南区2021年城市集中式供水水质监测采样表

8．水样的采集与保存要求表

附件1

城乡饮用水基本情况报告表

省（自治区、直辖市）：        市（地、州、盟）         区县（市、旗、林区、特区）

地区编码  □□□□□□

全县总人口数：      人，其中城区人口数：      人，

农村人口数      人（如有农村人口，则填表中内容）

城区城市公共供水（市政供水）单位数量:      个，城区自建设施供水单位数量：     个，城区二次供水单位数量：      个

农村中、小学校数：     个，其中饮用饮水安全工程供水的学校数    个，自建设施供水的学校数      个。

| 序号 | 乡、镇 | 人口数（人） | 集中式供水水厂 |  |  |  | 分散式供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地表水 |  | 地下水 |  |  |  |
|  |  |  | 个数 | 供水人口数（人） | 个数 | 供水人口数（人） | 村数 | 饮用人口数（人） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如某乡镇饮用水来自其他乡镇的集中供水工程，则填写供应人口数，但不计工程个数。

报告单位（盖章）:             单位负责人:

报告人:                       日期:    年    月   日

附件2

饮用水水源类型及供水方式调查表（农村）

省（自治区、直辖市）：        市（地、州、盟）

区县（市、旗、林区、特区）地区编码  □□□□□□

| 水源类型 | 集中式供水 |  | 分散式供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水厂数（个） | 覆盖人口（人） | 数量（个） | 饮用人口（人） |
| 地表水合计 |  |  |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 江 河 |  |  |  |  |
| 湖 泊 |  |  |  |  |
| 水 库 |  |  |  |  |
| 沟 塘 |  |  |  |  |
| 溪 水 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 地下水合计 |  |  |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 深 井 |  |  |  |  |
| 泉 水 |  |  |  |  |
| 浅 井 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 集中式供水工程合计 |  |  | － | － |
| 其中： | － | － | － | － |
| 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） |  |  | － | － |
| 部分处理 |  |  | － | － |
| 其中： | － | － | － | － |
| 沉淀过滤 |  |  | － | － |
| 仅消毒 |  |  | － | － |
| 未处理 |  |  | － | － |
| 分散式供水合计 | － | － |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 机器取水 | － | － |  |  |
| 手压泵 | － | － |  |  |
| 人力取水 | － | － |  |  |

附件3

集中式供水工程基本情况调查表

省（自治区、直辖市）        市（地、州、盟）         区县（市、旗、林区、特区）

| 工程名称 | 乡镇 | 详细地点 | 水源类型 | 供水方式 | 供水覆盖人口（人） | 消毒方式 | 消毒设备使用情况 | 建成时间（年月） | 正式运营时间（年月） | 总投资（万元） | 其中中央投资（万元） | 设计供水能力 （吨/日） | 实际供水能力 （吨/日） | 监测点类型 | 供水工程解决的主要问题 | 卫生许可情况 | 工程 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.详细地点：注明所在村名或其他信息。

2.水源类型：江河填1，湖泊填2，水库填3，沟塘填4，溪水填5，深井填6，泉水填7，浅井填8，其他（地表水）填9,其它（地下水）填10。

3.供水方式：常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒）填1，沉淀过滤填2，仅消毒填3，未处理填0，深度处理填4，特殊处理填5。

4.消毒方式：不消毒填1，液氯填2，漂白粉填3，高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料）填4，臭氧填5，紫外线填6，复合二氧化氯（以氯酸盐为原料）填7，一氯胺填8，其它填9，次氯酸钠填10。

5.消毒设备使用情况：偶尔使用填1，按要求使用填2，无消毒设备填3，不使用填4。

6.监测点类型（单选）：农村非饮水安全工程填1，农村饮水安全工程填2 省级监测点或常规工作填3，其他填4，农村学校供水填5，城市市政供水填6，城市自建设施供水填7。

7.供水工程解决的主要问题（可以多选）：高氟填1，高砷填2，苦咸水填3，缺水填4，污染水填5，其他填6。

8.卫生许可情况：有卫生许可填1，无卫生许可填2。

9.工程编码：前6位为县行政区划代码，后3位为各县工程顺序码。由县级统一编码，如全县供水工程超过一千个，顺序码可多加1位。

报告单位（盖章）：                              负责人：

报告人：                                        日期：    年    月   日

附件4

饮用水水质检测结果报告表

水样类型： □出厂水    □末梢水     □二次供水

采样地址：     省（自治区、直辖市）      市（地、州、盟）         区县（市、旗、林区、特区）                 乡镇（街道）          村

水厂、分散式供水点编码  □□□□□□□□□（该编码与表3编码相同）

监测类型（必填）： □城市市政供水   □城市自建设施供水

□农村饮水安全工程   □农村非饮水安全工程   □农村学校供水     □省级监测点或常规工作    □其他

一、水厂基本信息

1.水厂名称：

水厂地址：      省（区、市）      市       县      乡镇      村

2.水源水类型：

地表水：□江河  □湖泊  □水库  □沟塘  □溪水   □其他

地下水：□深井  □泉水    □浅井    □其它

3.供水方式：（必填）

集中式供水：

□常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒）

□沉淀过滤

□仅消毒

□不处理

分散式供水：□机器取水   □手压泵   □人力取水

其他制水工艺：

深度处理（臭氧活性炭、膜工艺等）  有□    无□

特殊处理（除氟、除砷、除铁、除锰等）有□    无□

其他

4.消毒方式（必填）：□液氯    □漂白粉    □高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料）    □复合二氧化氯（以氯酸盐为原料）     □臭氧 □紫外线 □一氯胺  □次氯酸钠 □其它                    □不消毒

5.消毒设施使用情况：□无消毒设备   □按要求使用  □偶尔使用

□不使用

6.卫生许可情况（必填）：  □有卫生许可     □无卫生许可

7.水厂信息

建成时间：       年    月   正式运营时间：       年    月

总投资（万元）：             其中中央投资（万元）：

供水覆盖人口数：      人

水厂水质检验室配置情况（必填）：□有检验室  □无检验室

（水质检测能力： □□□ 项）

设计供水能力（吨/日）：       实际供水能力（吨/日）：

供水工程解决的主要问题（可以多选）：

□高氟  □高砷  □苦咸水 □缺水 □污染水（主要污染物      ___）

8.农村学校基本情况（仅学校填写）：

学校名称：

工程类型：□饮水安全工程    □自建设施供水

学校类别（可多选）：□小学   □初中   □高中   □高中以上

办学性质： □公办    □民办  □其他

学生总数：      人，住宿学生数：      人  教职员工数：     人

二、水质检测结果

水期类型：□丰水期    □枯水期

检测类型：□常规指标和氨氮   □常规指标、氨氮和高风险指标分析   □全分析

采样日期：    年  月  日         检测日期：    年  月  日

| 序号 | 检测指标 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| 2 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| …… | …… | …… |
| 106 | 钠/(mg/L) |  |

注：当水样中总大肠菌群检测值超过GB5749-2006限值要求时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌及耐热大肠菌群。

附件5

饮用水水质监测能力报告表

单位名称：     省（自治区、直辖市）      市（地、州、盟）       县（市、旗、林区、特区）/区疾病预防中心

级别：□省级疾控中心       □省会城市疾控中心

□地级市疾控中心     □县区级疾控中心

填报人：            填报日期：    年    月   日

| 序号 | 指标 | 是否具备检测能力 | 是否计量认证 | 不具备检测能力的原因（是—1，否—0，可多项选择） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是—1 否—0 | 是—1 否—0 | 无 设备 | 有设备 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无标准品 | 无试剂 | 无检测人员 | 其他(请文字说明) |
| 1 | 总大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 耐热大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 钠 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

巴南区2021年农村饮水水质监测采样表

表1  巴南区2021年农村集中式供水水质监测采样表

| 序号 | 乡（镇） | 常住人口（人） | 供水单位名称 | 供水单位编码 | 农村监测点分类 | 水源类型 | 供水规模 （m3/d） | 覆盖人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻柳嘴镇 | 89855 | 麻柳嘴镇麻柳供水站 | 500113165 | 1 | 3 | 1000 | 5000 |
| 2 | 双河口镇 | 18961 | 双河口镇双河供水站 | 500113166 | 1 | 3 | 3200 | 3500 |
| 3 | 丰盛镇 | 20034 | 丰盛镇丰盛供水站 | 500113167 | 1 | 3 | 2000 | 8000 |
| 4 | 二圣镇 | 21519 | 二圣镇二圣供水站 | 500113162 | 1 | 3 | 3000 | 9000 |
| 5 | 东温泉镇 | 37011 | 东温泉镇东泉供水站 | 500113164 | 1 | 1 | 2000 | 9700 |
| 6 | 接龙镇 | 58286 | 接龙镇丰岩水厂 | 500113194 | 1 | 3 | 10000 | 23000 |
| 7 | 圣灯山镇 | 34915 | 圣灯山镇跳石供水站 | 500113156 | 1 | 3 | 2000 | 12100 |
| 8 | 安澜镇 | 36566 | 安澜镇安澜供水站 | 500113154 | 1 | 3 | 13200 | 50000 |
| 9 | 界石镇 | 46241 | 设1个末梢水监测点：（渝江水务公司南湖自来水厂） | 500113149 | 1 | 3 | 40000 | 100000 |
| 10 | 石滩镇 | 15359 | 石滩镇石滩供水站 | 500113172 | 1 | 3 | 1000 | 5900 |
| 11 | 天星寺镇 | 12245 | 天星寺镇天星寺供水站 | 500113173 | 1 | 3 | 1000 | 5250 |
| 12 | 石龙镇 | 29200 | 石龙镇石龙供水站 | 500113171 | 1 | 3 | 2000 | 6800 |
| 13 | 木洞镇 | 43580 | 木洞自来水厂 | 500113184 | 1 | 1 | 2000 | 20000 |
| 14 | 姜家镇 | 21432 | 末梢水采样点：姜家镇政府办事大厅一楼公厕水龙头 | 500113194 | 1 | 3 | 10000 | 23000 |
| 15 | 木洞镇 | 43580 | 麻柳水务木洞应急水厂 | 500113197 | 1 | 1 | 10000 | 4800 |

备注：1.供水单位编码：与直报网络同步，前6位为县行政区划代码，后3位为各县工程顺序码。由县级统一编码，如全县供水工程超过一千个，顺序码可多加1位。

2.农村监测点分类：乡镇供水工程填1，乡镇以下村级供水工程填2，农村学校工程/农村学校自建供水填3。

3.水源类型：江河填1，湖泊填2，水库填3，沟塘填4，溪水填5，深井填6，泉水填7，浅井填8，其他（地表水）填9,其它（地下水）填10。

表2  巴南区2021年农村饮水工程水质监测采样表

| 序号 | 乡（镇） | 常住人口（人） | 供水单位名称 | 供水单位编码 | 农村监测点分类 | 水源类型 | 供水规模 （m3/d） | 覆盖人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二圣镇 | 21519 | 二圣镇中坪村饮水工程 | 500113024 | 2 | 3 | 1000 | 1616 |
| 2 | 木洞镇 | 43580 | 木洞镇海眼村饮水工程 | 500113012 | 2 | 3 | 1000 | 1950 |
| 3 | 姜家镇 | 21432 | 姜家蔡家寺四伙头饮水工程 | 500113131 | 2 | 1 | 500 | 112 |
| 4 | 界石镇 | 46241 | 界石镇金鹅村饮水工程 | 500113041 | 2 | 3 | 720 | 2500 |
| 5 | 圣灯山镇 | 34915 | 圣灯山镇石林村饮水工程 | 500113019 | 2 | 3 | 500 | 937 |
| 6 | 接龙镇 | 58286 | 接龙镇春龙村饮水工程 | 500113198 | 2 | 3 | 500 | 1800 |
| 7 | 安澜镇 | 36566 | 安澜镇平滩村淞湖饮水工程 | 500113199 | 2 | 3 | 200 | 2500 |

备注：1.供水单位编码：与直报网络同步，前6位为县行政区划代码，后3位为各县工程顺序码。由县级统一编码，如全县供水工程超过一千个，顺序码可多加1位。

2.农村监测点分类：乡镇供水工程填1，乡镇以下村级供水工程填2，农村学校工程/农村学校自建供水填3。

3.水源类型：江河填1，湖泊填2，水库填3，沟塘填4，溪水填5，深井填6，泉水填7，浅井填8，其他（地表水）填9,其它（地下水）填10。

表3  巴南区2021年农村学校水质监测采样表

| 序号 | 乡（镇） | 农村学校名称 | 供水单位名称 | 供水单位编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石龙镇 | 石龙镇花石小学校 | 石龙镇花石小学校自建设施供水 | 500113196 |
| 2 | 双河口镇 | 双河口镇羊鹿小学 | 双河口镇北隘口村饮水工程 | 500113007 |
| 3 | 接龙镇 | 接龙镇凉水小学 | 接龙镇荷花村饮水工程 | 500113092 |
| 4 | 接龙镇 | 接龙镇双新小学 | 接龙镇新槐村饮水工程 | 500113018 |

附件7

巴南区2021年城市集中式供水水质监测采样表

表1  巴南区2021年城市集中式供水水质监测采样表

| 供水单位名称 | 供水单位编码 | 城市监测点分类 | 水源类型 | 供水规模（m3/d） | 覆盖人口数（人） | 出厂水 采样点数 | 末梢水 采样点数 | 二次供水 采样点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市渝南自来水有限公司鱼洞制水场 | 500113011s | 1 | 1 | 50000 | 220000 | 1 | 18 | 0 |
| 重庆市渝南自来水有限公司大江制水场 | 500113013s | 1 | 1 | 50000 | 220000 | 1 | 13 | 2 |

备注：1.供水单位编码：与直报网络同步，前6位为县行政区划代码，后3位为各县工程顺序码。由县级统一编码，如全县供水工程超过一千个，顺序码可多加1位。

2.城市监测点分类：市政集中式供水填1，城市自建集中式供水填2。

3.水源类型：江河填1，湖泊填2，水库填3，沟塘填4，溪水填5，深井填6，泉水填7，浅井填8，其他（地表水）填9,其它（地下水）填10。

表2  巴南区2021年城市集中式供水水质监测采样计划表

| 供水单位 |  | 出厂水 | 末梢水 | 二次供水 | 采样时间 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政供水单位 | 重庆市渝南自来水有限公司 | 鱼洞制水场 | 区医院、少年宫幼儿园、新农街89#、巴县大道5#、实验中学、鱼洞二小、鱼轻路20# 、巴南印象、河畔名居、星澜汇二小、世纪金源、三鼎雅苑 江南华都、南城国际、典雅龙湾、鲁能南渝星城、旭辉城、斌鑫江南御府 | / | 2月、7月 | 常规指标+氨氮 |
|  |  | 大江制水场 | 厂办、恒泰建司、大江中学、 大江二组团、佳兆业、道角中学、道角派出所、机械技校、区府、万友康馨苑、云篆山公租房、江尚怡景、 龙洲花园 | / | 2月、7月 | 常规指标+氨氮 |
| 二次供水 | 典雅戴斯酒店、重庆市巴南区机关事务局 | / | / | 低位水箱出水口 | 2月、7月 | 常规指标+氨氮 |

附件8

水样的采集与保存要求表

| 序号 | 项目名称 | 保存方法 | 采样容器 | 保存温度 | 检测时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ------ | ------ | ------ | 现场测定 |
| 2 | 游离氯 | ------ | ------ | ------ | 现场测定 |
| 3 | 一氯胺 | ------ | ------ | ------ | 现场测定 |
| 4 | 臭氧 | ------ | ------ | ------ | 现场测定 |
| 5 | 二氧化氯 | ------ | ------ | ------ | 现场测定 |
| 6 | 浑浊度 | 无 | G或P | 冷藏 | 12h |
| 7 | 色度 | 无 | G或P | 冷藏 | 12h |
| 8 | 肉眼可见物 | 无 | G或P | 冷藏 | 12h |
| 9 | 臭和味 | 无 | G或P | 冷藏 | 12h |
| 10 | 氯化物 | 无 | G或P | 0~4℃避光保存 | 28d |
| 11 | 硫酸盐 | 无 | G或P | 0~4℃避光保存 | 28d |
| 12 | 氟化物 | 无 | P | 0~4℃避光保存 | 14d |
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | 无 | G或P | 无要求 | 无 |
| 14 | 溶解性总固体 | 无 | G或P | 无要求 | 尽快测定 |
| 15 | 总硬度 | 无 | G或P | 无要求 | 28d |
| 16 | 硝酸盐（以N计） | 无 | G或P | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 17 | 耗氧量 | 无 | G或P | 无要求 | 24h |
| 18 | 铬（六价） | 调节pH7~9 | G或P | 无要求 | 尽快测定 |
| 19 | 铝 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 20 | 铁 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 21 | 锰 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 22 | 铜 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 23 | 锌 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 24 | 镉 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 25 | 铅 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 26 | 硒 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 27 | 汞 | 硝酸（1+9，含重铬酸钾50g/L）至 pH≤2 | G或P | 无要求 | 30d |
| 28 | 砷 | 硫酸调节pH≤2 | G或P | 无要求 | 7d |
| 29 | 氨氮 | 每升水加入0.8mL浓硫酸 | G或P | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 30 | 甲醛（使用臭氧消毒时） | 每升水样加入1mL浓硫酸 | G | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 31 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时） | 加入乙二胺至水样中浓度为50mg/L | G或P | 冷藏 | 28d |
|  |  | 不加入保存剂 | G或P | 冷藏 | 7d |
| 32 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | 满瓶采样，加入乙二胺 | G | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 33 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | 满瓶采样，加入乙二胺 | G | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 34 | 氰化物 | 氢氧化钠调节pH≥12，如有余氯加入亚砷酸钠除去 | G | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 35 | 挥发酚类（以苯酚计） | 氢氧化钠调节pH≥12，如有余氯加入亚砷酸钠除去 | G | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 36 | 三氯甲烷 | 每40mL加入25mg抗坏血酸，装满不留气泡 | 棕色G | 0~4℃避光保存 | 12h |
| 37 | 四氯化碳 | 每40mL加入25mg抗坏血酸，装满不留气泡 | 棕色G | 0~4℃避光保存 | 12h |
| 38 | 总大肠菌群 | 每125mL水样加入0.1mg硫代硫酸钠除去残留余氯 | G（灭菌） | 0~4℃避光保存 | 4h |
| 39 | 耐热大肠菌群 | 每125mL水样加入0.1mg硫代硫酸钠除去残留余氯 | G（灭菌） | 0~4℃避光保存 | 4h |
| 40 | 大肠埃希氏菌 | 每125mL水样加入0.1mg硫代硫酸钠除去残留余氯 | G（灭菌） | 0~4℃避光保存 | 4h |
| 41 | 菌落总数 | 每125mL水样加入0.1mg硫代硫酸钠除去残留余氯 | G（灭菌） | 0~4℃避光保存 | 4h |
| 42 | 总α、总β放射性 | 浓硝酸，按2%体积比添加 | P | 常温 | 30d |
| 注：1.G为硬质玻璃瓶，P为聚乙烯瓶（桶） |  |  |  |  |  |
| 2.样品采集按《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》（GB/T 5750.2-2006）执行。 |  |  |  |  |  |
| 3.保存剂可预先加入采样容器中，也可在采样后立即加入。易变质的保存剂不能预先添加。 |  |  |  |  |  |

抄送：区水利局。

重庆市巴南区卫生健康委员会办公室        2021年2月18日印发