附件2

重庆巴南老龙洞220千伏输变电工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2022年9月27日，重庆市巴南区水利局组织召开了《重庆巴南老龙洞220千伏输变电工程水土保持方案报告书》（以下简称《水保方案》）专家评审会（视频会议），参加会议的有建设单位国网重庆市电力公司市南供电分公司、方案编制单位重庆鼎琛水利咨询有限公司的代表和特邀专家，会议成立了以刘德忠为组长，冷光义、朱文兰同志为成员的专家组。会后，方案编制单位根据专家意见对《水保方案》进行了修改和完善，形成了《水保方案》报批稿。专家组对《水保方案》报批稿复核后，形成评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2024年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为4.89hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94％，表土保护率不计列，林草植被恢复率97％，林草覆盖率27%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

重庆巴南老龙洞220千伏输变电工程位于重庆市巴南区花溪街道，线路途经巴南区李家沱街道、南泉街道、花溪街道。项目建设内容包含：新建老龙洞220千伏变电站一座，新建、改建3条输电线路，其中巴南老龙洞-金家岩：2×2.7km（新建）+2.6km（利用旧基），新建双回路塔7基；巴南老龙洞-走马羊：2×3.0km（新建）+2.4km（利用旧基），新建双回路塔9基；走马羊-金家岩π入老龙洞：2×1.5km（新建）+0.2km（利用旧基）+1.1km（重新放紧线），新建双回路塔5基、单回路塔1基。项目总占地面积4.89hm2，其中永久占地2.03hm²，临时占地2.86hm²。项目总挖方量9.55万m3，填方量0.81万m3，余方8.74万m³计划全部运至龙洲湾红炉弃渣场。项目用地范围不涉及拆迁安置及专项设施改（迁）建。建设单位为国网重庆市电力公司市南供电分公司。项目总投资28901万元，其中建筑安装工程费22500万元。工程计划2022年12月开工，2024年6月完工，总工期19个月。

（二）同意工程占地及土石方平衡分析。

（三）项目区地形、地貌、地质、气象、水文、土壤、植被等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）同意主体工程选址的水土保持评价结论。

（二）同意建设方案与布局的评价结论。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定成果。

四、水土流失分析与预测

（一）同意对项目区水土流失现状及影响分析。

（二）项目建设过程中扰动地表面积为4.26hm2、损毁植被面积4.06hm2。

（三）同意水土流失量预测方法及成果。工程建设可能造成土壤流失量212t，新增土壤流失量139t。

（四）同意水土流失的危害分析结论和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）同意项目划分为变电工程防治区、线路工程防治区共2个水土流失一级防治分区。

（二）同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

（1）变电工程防治区

1、一期建设区

施工过程中，在场地西侧布设临时排水沟，出口设置临时沉沙池并顺接至市政管网，采用填土编织袋对临时堆土进行临时拦挡，如遇雨则采用防雨布对挖填边坡及临时堆土进行临时苫盖；施工后期，沿道路布置雨水管，接入站外市政管网，在预留的绿化区域实施景观绿化，沿挡土墙墙顶墙脚、坡脚及场地汇水处布设永久排水沟。

主体已列：雨水管356m、排水沟417m、透水铺装0.05hm²、景观绿化0.04hm²。

方案新增：临时排水沟166m、沉砂池1座、临时苫盖5000m²、临时拦挡100m。

2、二期保留区

施工前期，沿场区东侧斜坡顶部设置截洪沟。

主体已列：截洪沟183m。

（2）线路工程防治区

1、塔基区

施工过程中，在汇水区域较大的塔基周围设临时排水沟，出口设置临时沉沙池并顺接自然水系，采用填土编织袋对临时堆土进行临时拦挡，如遇雨则采用防雨布对堆土表面进行临时苫盖；施工后期，进行全面整地，对耕地进行复耕、对其他土地进行植被恢复。

方案新增：全面整地1.74hm²、植被恢复1.61hm²、临时排水沟360m、沉砂池3座、临时苫盖4000m²、临时拦挡880m。

2、施工道路区

施工后期，进行全面整地，对耕地进行复耕，对其他土地进行植被恢复。

方案新增：全面整地0.64hm²、植被恢复0.48hm²。

3、牵张场区

施工后期，进行全面整地，对耕地复耕，对其他土地进行植被恢复。

方案新增：全面整地0.48hm²、植被恢复0.12hm²。

（四）同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）经审核，水土保持方案静态总投资254.13万元，其中主体设计已列水土保持投资140.96万元，方案新增水土保持投资113.17万元。方案新增投资中：工程措施投资3.29万元，植物措施投资1.64万元，监测措施投资12.65万元，施工临时措施投资39.49万元，独立费用投资43.23万元，基本预备费6.03万元，水土保持补偿费6.8446万元。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

方案中提出的组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求基本可行。

九、评审结论

本水土保持方案符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定及相关要求，报告格式规范、内容完整，技术方案基本可行。专家组同意该水土保持方案报告报批。

专家组组长：

2022年10月10日