附件2

云滨路延伸段道路工程水土保持方案报告书

专家评审意见

2022年9月23日，重庆市巴南区水利局采取视频会议方式，组织召开《云滨路延伸段道路工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》专家评审会。巴南区水利局、重庆市渝兴建设投资有限公司（项目法人）、重庆龙翰环保工程有限公司（报告编制单位）的领导、代表及评审专家参加了会议。会议成立了由赵春艳、唐继斗、雷璐组成的专家组，赵春艳任组长。会前，专家组成员详细审阅了《水保方案（送审稿）》。会上，与会人员及专家认真听取了项目法人和报告编制单位对项目基本情况及相关水保方案内容的介绍，并进行了深入讨论和质询，分别提出了修改意见。报告编制单位会后对《水保方案》进行了修改、补充和完善，项目法人于2022年10月14日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、部委规章、规范标准、技术文件及采用的资料正确。

（二）同意设计水平年为2025年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，该项目水土流失防治责任范围面积为8.82hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。

（五）基本同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到94%，表土保护率达到92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述清楚。

云滨路延伸段道路工程为新建工程，位于巴南区鱼洞街道金竹村。道路工程设计起点（K0+000）接崇仁路、云滨路路交叉口，自北向南沿箭滩河西岸行进，与云鹏五路、云鹏六路、云鹏七路平交，终点（K1+322.094）止于云鹏八路。道路全长约1322.094m，道路等级为城市次干道，设计速度为30km/h，双向4车道，标准段路幅宽度为32m。项目业主为重庆市渝兴建设投资有限公司。

项目占地面积8.82hm2，其中永久占地6.84hm2，临时占地1.98hm2。工程施工挖填方总量为189.37万m3，其中挖方99.81万m3(含表土剥离0.89万m3)，填方89.56万m3(含表土回填0.89万m3)，余方将运往红炉废弃关闭矿山生态修复项目回填使用，运距约10km。项目总投资38150.45万元，土建投资26045.38万元，资金来于源于业主自筹。项目计划于2023年4月开工，2024年11月完工，总工期20个月。

（二）项目区的地质、地貌、气象、水文、土壤、植被等自然概况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（选线）的水土保持评价。

（二）基本同意对工程建设方案与布局、工程占地、土石方平衡及施工工艺的水土保持评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施的界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对水土流失影响因素的分析。

（二）项目建设扰动地表面积共计8.82hm²，损毁植被面积2.71hm²。

（三）基本同意土壤流失量预测单元、时段、侵蚀模数和预测结果。项目建设可能造成的土壤流失总量为121t，原生水土流失量为35t，新增水土流失量为86t。重点水土流失区为道路工程区。

（四）基本同意对水土流失危害的分析。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为3个水土流失一级防治区：道路工程防治区、表土堆放场防治区、施工营地防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1、道路工程防治区

施工前：方案新增对项目区内表土可剥离范围进行表土剥离，并堆放至临时表土场，用于后期绿化回填；

施工中：主体设计沿挖方边坡坡顶外布设浆砌片石截排水沟，在道路两旁开挖布设雨水管网，可有效排出项目区汇集雨水；陡坡段设置急流槽，缓解排水对沟渠的冲刷；基底布设盲沟，排出地下水对路基的侵蚀。方案新增边坡排水沟处增设临时沉砂池，对裸露边坡进行防雨布临时遮盖，减少雨水对坡面的冲刷，对临河一侧边坡布置挡竹板进行拦挡，预防泥土滚落河道；

施工后期：主体设计对临时边坡进行植草护坡，对永久边坡，采取格构护坡绿化再配植爬山虎，增加边坡土壤抗蚀和抗冲能力；主体设计对道路两侧布设生物滞留带、再配以三角梅、迎春交叉的灌木形式，两侧人行道栽植行道树，人行道铺装透水砖，能够对地表产生很好的防护。

2、表土堆场防治区

施工前：方案新增对表土场四周采用填土编织袋进行临时拦挡，并在外侧开挖临时排水沟，临时排水沟末端配套布设临时沉砂池；

施工中：对表土场采取撒播草籽进行过渡绿化，下雨天提前用塑料彩条布对其进行遮盖；

施工后期：工程结束后对表土场进行土地整治并复耕恢复植被。

- 施工营地防治区

本项目施工营地利用云教育产业大道延伸段等五条市政道路工程施工营地，施工结束后，本方案将对营地进行拆除，全面整地后撒播草籽绿化。

（四）基本同意水土保持施工组织设计及施工时间安排。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额合理，编制深度满足要求。

（二）项目水土保持总投资为2361.64万元，其中主体已有水土保持投资2226.12万元，方案新增水土保持投资135.52万元。方案新增投资中：工程措施43.55万元，植物措施6.20万元，监测措施20.43万元，临时措施费30.56万元，独立费用15.67万元，基本预备费6.98万元，水土保持补偿费12.1307万元。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

九、审查结论

综上，该水土保持方案报告（报批稿）符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定及相关要求，报告格式规范、内容完整，技术方案基本可行。专家组原则同意该方案按程序报批。

专家组组长：

2022年10月17日