巴南发改审发〔2022〕672号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于接龙镇场镇雨污管网整治项目可行性研究报告的批复

重庆市巴南区接龙镇人民政府:

你单位《关于申请接龙镇场镇雨污管网整治项目可行性研究报告审批的函》（接龙府函〔2022〕178号）收悉。根据京延工程咨询有限公司重庆巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设接龙镇场镇雨污管网整治项目（2212-500113-04-01-916667）。现批复如下:

一、原则同意重庆市巴南区接龙镇人民政府编制的《接龙镇场镇雨污管网整治项目可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：巴南区接龙镇新正街社区。

四、建设规模及主要建设内容：全长约5公里。主要包括接龙场镇雨污管网进行整治，对主管网进行修缮，对小石桥污水管道进行整治，对污水检查井进行整治等。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资644.48万元。其中：工程费用544.23万元，工程建设其他费用69.56万元，预备费30.69万元。项目资金来源为：2022年镇街管网资金安排276万元，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：6个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

附件：接龙镇场镇雨污管网整治项目概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年12月29日

附件：

接龙镇场镇雨污管网整治项目概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 评估工程量 | 评估单价（元） | 评估合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程费用 |  |  |  | 544.23 |
| 一 | 建筑安装工程费 |  |  |  | 544.23 |
| 1 | 沟槽土石方 |  |  |  | 33.14 |
|  | 机械挖沟槽土方 | 1000m3 | 2.568 | 7214.68 | 1.85 |
|  | 机械凿打 沟槽 石方 | 100m3 | 17.12 | 10380.73 | 17.77 |
|  | 机械挖运石渣 全程运距 100m以内 运距20m以内 | 1000m3 | 1.712 | 7341.99 | 1.26 |
|  | 机械回填土方 90%～95% 单价*1.4 | 1000m3 | 2.2116 | 10768.48 | 2.38 |
|  | 机械回填石方 90%～95% 单价*1.4 | 1000m3 | 1.4744 | 15593.40 | 2.30 |
|  | 机械挖运土方 全程运距 500m以外 运距1000m以内 实际运距(m):15000 | 1000m3 | 0.3564 | 89787.97 | 3.20 |
|  | 机械挖运石渣 全程运距 500m以外 运距1000m以内 实际运距(m):15000 | 1000m3 | 0.2376 | 103832.21 | 2.47 |
|  | 土石方机械进出场 履带式单斗挖掘机 | 台·次 | 1 | 7710.48 | 0.77 |
|  | 土石方机械进出场 履带式推土机 | 台·次 | 1 | 6334.67 | 0.63 |
|  | 土石方机械进出场 压路机 | 台·次 | 1 | 5109.00 | 0.51 |
| 2 | 污水管网 |  |  |  | 64.25 |
|  | HDPE中空壁塑钢缠绕管 D500 | 100m | 3.71 | 29918.68 | 11.10 |
|  | HDPE中空壁塑钢缠绕管 D400 | 100m | 5.79 | 20426.95 | 11.83 |
|  | HDPE中空壁塑钢缠绕管 D300 | 100m | 1.82 | 14550.24 | 2.65 |
|  | 硬聚氯乙烯管 D160 | 100m | 10.65 | 2600 | 2.77 |
|  | 焊接钢管 DN400 | 10m | 13.7 | 3050 | 4.18 |
|  | 管道防腐蚀 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):5 | 10m2 | 1.7207 | 870.93 | 0.15 |
|  | 管道防腐蚀 管道沥青玻璃布防腐 一油 | 10m2 | 1.7207 | 199.74 | 0.03 |
|  | 管道防腐蚀 管道沥青玻璃布防腐 一布 | 10m2 | 1.7207 | 215.86 | 0.04 |
|  | 焊接钢管 DN600 | 10m | 11.2 | 8000 | 8.96 |
|  | 管道防腐蚀 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):5 | 10m2 | 3.1651 | 870.93 | 0.28 |
|  | 管道防腐蚀 管道沥青玻璃布防腐 一油 | 10m2 | 3.1651 | 199.74 | 0.06 |
|  | 管道防腐蚀 管道沥青玻璃布防腐 一布 | 10m2 | 3.1651 | 215.86 | 0.07 |
|  | 焊接钢管 DN500 | 10m | 6 | 7000 | 4.20 |
|  | 管道防腐蚀 环氧富锌漆 第一遍 实际遍数(遍):5 | 10m2 | 1.1775 | 870.93 | 0.10 |
|  | 管道防腐蚀 管道沥青玻璃布防腐 一油 | 10m2 | 1.1775 | 199.74 | 0.02 |
|  | 管道防腐蚀 管道沥青玻璃布防腐 一布 | 10m2 | 1.1775 | 215.86 | 0.03 |
|  | 管道、沟、渠垫层 砂 换为【中粗砂】 | 10m3 | 41.3343 | 3337.35 | 13.79 |
|  | 管道、沟、渠垫层 商品混凝土 换为【商品混凝土C30】 | 10m3 | 7.107 | 5617.84 | 3.99 |
| 3 | 检查井 |  |  |  | 47.99 |
|  | 现浇混凝土井 换为【商品混凝土C30】 | 10m3 | 27.8308 | 11278.3 | 31.39 |
|  | 预制混凝土井、渠配件 人孔板、井梁 制作安装 | 10m3 | 3.772 | 14345.77 | 5.41 |
|  | 钢筋制作、安装 | t | 1.1316 | 8229.97 | 0.93 |
|  | 井盖、井座、水箅 检查井 成品井盖、井座 | 10套 | 4.6 | 8982.9 | 4.13 |
|  | 压力井盖 | 10套 | 3.6 | 14566.41 | 5.24 |
|  | 里脚手架 | 100m2 | 8.2 | 1082.84 | 0.89 |
| 4 | 附属工程 |  |  |  | 398.84 |
|  | 拆除水泥混凝土类路面 (厚度) 15cm以内 实际厚度(cm):45 | 100m2 | 9 | 6719.98 | 6.05 |
|  | 水泥混凝土路面 混凝土路面设计厚度 20cm 商品混凝土 换为【商品混凝土C30】 | 100m2 | 9 | 13305.77 | 11.98 |
|  | 水泥混凝土路面 混凝土路面设计厚度 20cm 商品混凝土 换为【商品混凝土C20】 实际厚度(cm):25 | 100m2 | 9 | 15631.06 | 14.07 |
|  | 机械挖运石渣 全程运距 500m以外 运距1000m以内 实际运距(m):15000 | 1000m3 | 0.7972 | 103832.21 | 8.28 |
|  | 拆除人行道 人工拆除 透水砖 | 100m2 | 16.34 | 400 | 0.65 |
|  | 拆除其他基层 (厚度) 20cm以内 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 16.34 | 2099.44 | 3.43 |
|  | 人行道透水砖 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 16.34 | 8828.43 | 14.43 |
|  | 人行道块料铺设 混凝土垫层 商品混凝土 | 10m3 | 24.51 | 5696.96 | 13.96 |
|  | 拆除金属管道管径(mm)以内 800 | 100m | 3.1 | 7337.42 | 2.27 |
|  | 管道破损修复 | m | 1000 | 3000 | 300.00 |
|  | 检查井及雨水口清淤 | 个 | 200 | 139.71 | 2.79 |
|  | 绿化恢复 | m2 | 200 | 150 | 3.00 |
|  | 破除及恢复梯步 | m2 | 20 | 814.95 | 1.63 |
|  | 现浇混凝土沟、渠 现浇混凝土 墙、底 商品混凝土 换为【商品混凝土C30】 | 10m3 | 4.536 | 10021.99 | 4.55 |
|  | 预制混凝土沟、渠 成品盖板 | 10m3 | 0.5412 | 11153.67 | 0.60 |
|  | 钢筋制作、安装 | t | 0.4884 | 8179.45 | 0.40 |
|  | 自加工焊接H型钢柱 | t | 6.06 | 9600.87 | 5.82 |
|  | 自加工焊接钢梁 | t | 4.04 | 10183.36 | 4.11 |
|  | 隧道衬砌 钢支撑 综合 拆除 | t | 10.1 | 556.78 | 0.56 |
|  | 基础 混凝土 商品混凝土 换为【商品混凝土C30】 | 10m3 | 0.4352 | 5910.57 | 0.26 |
| 第二部分 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 69.56 |
| (一） | 建设用地费用 |  |  |  | 0.00 |
| （二） | 与项目建设有关的其他费用 |  |  |  | 69.56 |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 10.99 |
| 2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 12.50 |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 4.07 |
| 4 | 招标交易服务费 |  |  |  | 0.27 |
| 5 | 前期工作费 |  |  |  | 9.67 |
| 5.1 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 4.50 |
| 5.2 | 环境影响评价费 |  |  |  | 5.17 |
| 6 | 工程勘察费 |  |  |  | 5.17 |
| 7 | 勘察成果审查费 |  |  |  | 0.05 |
| 8 | 勘察成果见证费 |  |  |  | 0.17 |
| 9 | 工程设计费 |  |  |  | 15.87 |
| 10 | 施工图审查费 |  |  |  | 1.04 |
| 11 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 7.04 |
| 11.1 | 概算编制 |  |  |  | 0.91 |
| 11.2 | 工程量清单及组价编制 |  |  |  | 4.27 |
| 11.3 | 结算审核费 |  |  |  | 1.86 |
| 12 | 工程保险费 |  |  |  | 2.72 |
| 13 | 场地准备费与临时设施费 |  |  |  | 1.63 |
| 第三部分 | 预备费 |  |  |  | 30.69 |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 30.69 |
| 第四部分 | 建设投资 |  |  |  | 644.48 |
| 第五部分 | 建设期利息 |  |  |  | 0 |
|  | 项目总投资 |  |  |  | 644.48 |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年12月29日印发