巴水许可〔2023〕13号

重庆市巴南区水利局

关于巴南区农旅融合项目—菩萨滩至东温泉大道新建工程洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆市巴南公路建设有限公司：

根据你单位关于巴南区农旅融合项目—菩萨滩至东温泉大道新建工程洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2019-500113-54-01-061525），我局组织专家对《巴南区农旅融合项目—菩萨滩至东温泉大道新建工程洪水影响评价报告》进行了审查。根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定如下。

一、本工程位于巴南区二圣镇、木洞镇，涉及五布河、二圣河、杨柳沟，同意工程洪水影响评价标准为20年一遇，道路设计洪水标准确定为25年一遇，桥梁设计洪水标准为50年一遇。

二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。

本项目涉河建筑物包括4段路基和 2 座桥梁。4段路基分别为桩号K0+027～K0+104段、K0+943～K1+016 段、K1+785～K1+866段、K2+200～K2+256段，总长287m；前三段临河侧为C20片石砼路肩墙型式，挡墙顶高程分别为192.82～190.71m、186.32～189.68m、186.71～186.65m，挡墙高分别为12m、8m、6m，挡墙埋深分别为1.71～1.76m、1.60～4.35m、1.76～5.11m；K2+200～K2+256段临河侧为2级边坡型式，上级1:1.5，马道宽2m，下级1:1.75；边坡铺装30cm厚预制混凝土块防护，C20砼护脚墙宽1m，高2m。2座桥梁分别是箭子溪大桥和桥磅中桥；箭子溪大桥于桩号K1+377.4～K1+511.9处跨越二圣河，上部结构为预应力砼(后张)简支小箱梁+预应力混凝土现浇箱梁，跨径为19.96×2+35+30+20m，0#桥台采用桩柱式桥台接桩基础，1#和2#桥墩墩径1.6m，3#和 4#桥墩墩径为1.4m，5#桥台采用重力式桥台接桩基础；桥磅中桥于桩号K2+764.897～K2+854.897跨越杨柳沟河，跨径为19.96×2+20×2m，上部结构采用预应力砼(后张)简支小箱梁，0#桥台采用U型桥台接桩基础，1#～3#桥墩墩径1.4m，4#桥台采用U型桥台接扩大基础。

本工程建设对河势稳定及河道行洪无明显不利影响。

三、有关要求

- （一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

- （二）项目法人要充分重视河道保护工作，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）项目法人在工程开工前应将施工安排报我局备案；在工程开工时由我局监督工程施工放样，并接受我局的监督管理，服从防汛指挥机构和我局的统一指挥；在工程竣工验收时应邀请我局参加，工程竣工验收鉴定书应报我局备案。

（四）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：巴南区农旅融合项目—菩萨滩至东温泉大道新建工程洪水影响评价报告评审意见

重庆市巴南区水利局

2023年11月24日

(此件公开发布)

附件

巴南区农旅融合项目—菩萨滩至东温泉大道新建工程洪水影响评价报告评审意见

2023 年 8 月 10 日，巴南区水利局组织召开了《巴南区农旅融合项目—菩萨滩至东温泉大道新建工程洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）专家评审会。参加会议的有：巴南区水利局，重庆市巴南公路建设有限公司（业主单位），重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司（编制单位）的相关人员和邀请专家；会议成立了专家组，在审阅《报告》、听取汇报、答疑讨论后，评定《报告》质量合格，同时对《报告》提出了修改意见。会后编制单位根据修改意见进行了修改完善，经专家组复核形成如下评审意见。

一、《报告》结构完整，内容基本齐全，基础资料详实，技术路线基本可行，符合《重庆市建设项目水影响论证报告编制大纲（试行）》的要求。

二、《报告》河道评价洪水标准采用 20 年一遇，道路路基设计洪水标准采用 25 年一遇，桥梁设计洪水标准采用 50 年一遇，基本恰当。

三、《报告》介绍项目建设方案基本清楚，推荐的涉河建设方案基本合适。本项目涉河建筑物包括 4 段路基和 2 座桥梁。4 段路基分别为桩号K0+027～K0+104 段、K0+943～K1+016 段、K1+785～K1+866 段、K2+200～K2+256 段，总长 287m；前三段临河侧为 C20 片石砼路肩墙型式，挡墙顶高程分别为 192.82～190.71m、186.32～189.68m、186.71～186.65m，挡墙高分别为 12m、8m、6m，挡墙埋深分别为 1.71～1.76m、1.60～4.35m、1.76～5.11m；K2+200～K2+256 段临河侧为 2 级边坡型式，上级 1:1.5，马道宽 2m，下级 1:1.75；边坡铺装 30cm 厚预制混凝土块防护，C20 砼护脚墙宽 1m，高2m。2 座桥梁分别是箭子溪大桥和桥磅中桥；箭子溪大桥于桩号 K1+377.4～K1+511.9 处跨越二圣河，上部结构为预应力砼(后张) 简支小箱梁+预应力混凝土现浇箱梁，跨径为 19.96×2+35+30+20m，0#桥台采用桩柱式桥台接桩基础，1#和 2#桥墩墩径 1.6m，3#和 4#桥墩墩径为 1.4m，5#桥台采用重力式桥台接桩基础；桥磅中桥于桩号 K2+764.897～K2+854.897 跨越杨柳沟河，跨径为 19.96×2+20×2m，上部结构采用预应力砼(后张) 简支小箱梁，0#桥台采用 U 型桥台接桩基础，1#～3#桥墩墩径 1.4m，4#桥台采用 U 型桥台接扩大基础。

涉河控制坐标、高程和结构构造详见《报告》。

四、《报告》水文分析计算的方法可行，成果基本合理。

五、《报告》洪水影响分析计算的方法可行，成果基本合理。

六、《报告》洪水影响综合评价内容基本完整，工程建设后对工程河段的河势及行洪无明显不利影响的评价结论基本恰当。

七、建议进一步完善《报告》文字和图纸。

专家组组长：

2023年 10月30日