巴水许可〔2023〕23号

重庆市巴南区水利局

关于渝万高铁中铁二十局三标段碎石料清洗取水工程取水准予行政许可的决定

重庆新昆发劳务有限公司：

你单位提交的渝万高铁中铁二十局三标段碎石料清洗取水工程取水许可申请（项目编码：500113202311113001）和“渝万高铁中铁二十局三标段碎石料清洗取水工程水资源论证报告表（报批稿）”收悉。经审核，申请材料基本齐全，符合规定要求，根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项、《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》的相关规定，对渝万高铁中铁二十局三标段碎石料清洗取水工程取水作出准予行政许可决定如下。

- 一、基本情况

本工程位于双河口镇太平村王家湾，以关门石水库为主水源，工程占地面积约10亩，于2023年10月由重庆新昆发劳务有限公司建成，工程取水用于冲洗石料，石料冲洗后用于渝万高铁建设，尾水回收循环使用。

二、取水量及取水方式

根据“渝万高铁中铁二十局三标段碎石料清洗取水工程水资源论证报告表（报批稿）”（以下简称“报告表”）及其技术审查意见（见附件），同意渝万高铁中铁二十局三标段碎石料清洗取水工程从关门石水库取水。

本工程利用PE管道（DN63）在关门石水库取水，在春天门大桥下利用PE支管（DN25）将水引至施工场地中的蓄水桶中。场地内修建有蓄水池，废水循环利用，直至水量用完，再从水库取水，年取水量1.98万m3。

取水方式为重力流引水。

- 三、取水水源可靠性

本工程取水点多年平均来水量为29.39万m3，保证率P=95%来水量为15.61万m3，本工程年取水量1.98万m3；关门石水库坝址多年平均流量为0.009m3/s，P=95%时年平均流量为0.005m3/s，本工程取水流量为0.00063m3/s，取水水源可满足本工程取水水量要求。

本工程取水口断面水质标准为Ⅲ类，取水水质基本满足要求。

- 四、退水方式

本工程用水过程中尾水重复循环使用，期间不产生退水，未设置退水口，日退水量为0。

五、取退水影响

原则同意本工程取退水对水功能区及第三方取用水户影响较小的结论。

六、节水评价

原则同意对节水评价的分析。

七、取供水计量

你单位应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取（退）水）计量和在线监测设施，本工程提出的节水设施、计量和监测设施等应与本工程同时设计、同时施工、同时投入使用；计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠；落实并安装数据传输设施，确保工程取（退）水计量信息的系统接入。

八、取水工程（设施）核验

鉴于本工程为已建工程，你单位应在本批复印发之日起30日内向我局报送取水工程（设施）竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

九、其他要求

若本工程建设规模、取水地点、取水量和取水用途等发生变化，应重新进行水资源论证，重新申请取水。

附件：渝万高铁中铁二十局三标段碎石料清洗取水工程水资源论证报告表专家评审意见

重庆市巴南区水利局

2023年12月27日

(此件公开发布)

- 渝万高铁中铁二十局三标段碎石料清洗取水工程

- 水资源论证报告表专家评审意见

2023年11月20日，重庆市巴南区水利局组织召开了《渝万高铁中铁二十三标段碎石料清洗取水工程水资源论证报告表》专家评审会。参加会议的有：重庆市巴南区水利局总工办、重庆新昆发劳务有限公司、重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司（编制单位）的代表及特邀专家，会议成立了专家组（名单附后）。会议听取了项目业主关于项目基本情况的介绍和报告编制单位关于报告书主要内容的汇报，各位专家对报告进行了质量评定。项目业主于2023年12月11日提交了补充、修改后的《渝万高铁中铁二十三标段碎石料清洗取水工程水资源论证报告表》（以下简称《报告》），经专家组复核，提出评审意见如下：

- 一、项目概况

渝万高铁中铁二十局三标段碎石料清洗取水工程位于双河口镇太平村王家湾，工程占地面积约10亩，于2023年10月由重庆新昆发劳务有限公司建成，工程取水用于冲洗石料，石料冲洗后用于渝万高铁建设，尾水回收循环使用。

工程水源为关门石水库水源，工程取水口位于关门石水库，坐标为（东经106°93′63.2″，北纬29°62′85.0″），取水方式为重力流引水，利用PE管道（DN63）在关门石水库取水，在春天门大桥下利用PE支管（DN25）将水引至工程场地的蓄水桶中，支管长约200m，场地内修建有蓄水池，废水循环利用，用水过程简单合理，较好充分利用了水资源。

- 二、水资源论证等级及范围

《报告》分析范围为重庆市巴南区（面积1825km2），取水水源论证范围为鱼藏溪河支流肖家沟6.17km2的流域。本次工程尾水循环利用无退水。

《报告》确定的分析范围、取水水源论证范围、退水影响论证范围基本合理。

- 三、区域水资源状况及其开发利用分析

《报告》对区域水资源量及其时空分布、水资源质量、区域水资源开发利用现状和存在问题的分析基本合理。

- 四、节水评价

渝万高铁中铁二十三标段碎石料清洗取水工程，根据现状用水节水水平及节水潜力分析，渝万高铁中铁二十三标段碎石料清洗取水工程考虑了节水要求，需水预测成果基本符合相关规程规范及节水要求。

本项目用水水平为5m3水洗一车20m3石料，其中回收4m3水，消耗掉1m3水。因暂时未制定清洗石料用水定额，根据已有案例（轮斗式洗砂机）分析本项目用水水平，轮斗式洗砂机循环清洗砂石料为1m3水，洗10m3砂石料。本项目循环清洗石料为1m3水/20m3石料，可以看出，本工程用水水平优于轮斗式洗砂机用水水平，且管网漏损水量和未预见水量控制在10%，用水较为合理。

- 五、用水合理性分析

本工程符合《巴南区城市节水专项规划》，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）的相关要求。

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（渝府办发〔2013〕95号）、《重庆市人民政府办公厅关于调整各区县2030年用水总量控制目标的通知》（渝府办发〔2021〕147号），巴南区2022年用水总量控制指标2.0亿m³，2030年用水总量控制目标为35843万m3，现状已批准许可取水量为22803.75万m3，本工程新增取水量1.98万m3/a，取水量较小，工程新增取水后巴南区用水总量符合控制目标的要求。

关门石水库多年平均来水量29.39万m3，保证率P=95%来水量为15.61万m3。关门石水库现状用水主要为灌溉，灌区面积约为120亩，本次工程取水后满足灌溉所需水量，所以该工程年取水量1.98万m3不会对其它用水户造成影响。

本工程用水合理性分析基本合理。

- 六、取水水源可靠性论证

《报告》采用白鹤水文站为依据站，对工程取水口来水量进行计算，经计算：关门石水库坝址多年平均流量为0.009m3/s，多年平均径流总量为29.39万m3，P=95%时年平均流量为0.005m3/s，年径流总量为15.61万m3。

工程取水口位于关门石水库，采用重力流引水，取水主管管径为DN63，支管管径为DN25。通过工程实际运行情况来看，取水口能正常取水。因此，取水口设置满足工程取水要求。

本工程取水口所在位置地质条件良好，取水口运行至今基本稳定，岸坡无滑坡或失稳现象，取水口区域水质良好，附近无入河排污口，建设项目取水口设置可靠，取水口设置基本合理。

《报告》提出的本工程取水水源可靠的结论基本可信。

- 七、取退水影响分析

关门石水库P=95%下来水量为15.61万m3。工程需水预测时充分考虑了水库灌区的灌溉要求，工程取水对区域水资源、水生态系统、第三者影响较小。

本工程用水过程中尾水重复循环使用，期间不产生退水，未设置退水口，日退水量为0。

《报告》提出的本工程取退水对水功能区、第三方取用水户影响较小的结论基本可信。

- 八、水资源保护措施

《报告》提出的运行期加强监督管理、对取水用户要求严格实行节约用水、对取水系统安装水量计量设施基本可行。

专家组长：

2023年 12 月14 日