附件1

巴南区高标准农田工程设施管护制度

（征求意见稿）

- 第一章 总则

- 第一条 目的依据

为切实加强我区高标准农田建设项目建后管护工作，有效解决农田建设项目“重建轻管”现象，确保项目持续稳定发挥效益，根据中央、重庆市高标准农田建设相关政策，结合我区高标准农田建设实际，制定本制度。

- 第二条 适用范围

本办法适用于各级财政资金投入建成的高标准农田项目，包括灌溉与排水、田间道路、田块整治及其他工程等工程设施开展日常巡查、维修及养护，确保建成的工程设施持续正常运行、长期发挥作用。

- 第三条 管护原则

项目竣工验收合格后，应当及时办理资产交付手续，签订资产交付协议，形成资产交付清单，纳入“三资”台账进行管理管护。按照 “谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，进一步细化工程管护主体、拟订管护制度、落实管护责任。

- 第二章 管护主体与职责

- 第四条 区农业农村委

- 统筹全区高标准农田管护工作。负责全区管护工作的组织协调、政策制定、技术指导和年度考核；联合区财政统筹分配管护资金；定期抽查工程设施运行情况；督促问题整改落实。

- 第五条 街道办事处和乡镇人民政府

- 属地责任单位。制定本辖区年度管护实施方案，建立镇级管护台账；监督村级管护主体履职情况；每年至少组织1次高标准农田全覆盖集中维护检修；协调处理工程设施损坏纠纷。

- 第六条 村集体经济组织（村民委员会）

- 管护主体。负责辖区内高标准农田日常巡查管护；每月开展巡查不少于1次，重点排查设施损坏、违规占用等问题；聘请村级管护员，明确岗位职责（优先聘用本村规模流转的新型经营主体或建档立卡贫困户担任管护人员）；组织农户参与管护，落实田间设施巡查、保洁、简易维修。村级发现问题后须于24小时内上报至镇街，镇街无法处置的复杂问题须于3个工作日内上报区农业农村委。

- 第七条 管护员职责

- 定期开展巡查，并做好巡查记录，包括灌溉渠系、机井、水泵、管道、闸阀、涵洞、田间道路、田块、标识牌等内容；及时清理沟渠杂物、道路障碍物，疏通排水，修补小型破损；制止破坏工程、违规取土、倾倒垃圾、侵占农田等行为；发现重大损坏、偷盗、安全隐患立即上报。

- 第八条 农户职责

- 按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，对承包地块开展日常管护，确保承包地块土地平整度、地块耕作层厚度、土壤肥力等满足农作物种植要求；爱护田间公共区域设施，不得私自占用、拆改、损毁；按规范使用公共区域设施，自觉维护耕地质量；主动参与农田管护，举报破坏行为。

第三章 管护内容与标准

第九条 灌溉与排水工程

1.排水沟渠：定期巡查沟渠及用水管理，保证沟渠正常供排水；及时清除沟渠内杂草杂物，沟渠底无明显淤积、阻水；防渗体结构完好，勾缝、砂浆脱落及时修补、修复；渠埂完好，无明显塌陷、崩塌，有决口应及时修复，渠顶应平整，无明显凹陷、积水，沟渠沿线管理范围内无灌木。

2.提灌站：正常保养设备，损坏设备及时修复，确保正常运行；泵房屋内卫生清洁，门窗无损坏、无蜘蛛网、无堆放无关杂物；取水口正常清理，无杂物堵塞；供水管道无断裂漏水，闸阀能正常开启，闸阀井等其他附属设施无损坏；无人为破坏现象，能按照灌区用水要求及时供水。

3.山坪塘、蓄水池：管理范围内无灌木，坝体无塌陷，无渗漏，放水闸阀无损坏，运行灵活；无人为破坏现象，能按照灌区用水排水要求及时供排水。

4.渠系建筑物：渠系建筑物保持完好，闸门及启闭设备正常保养，确保随时运行使用，开启灵活，渡槽无漏水，涵洞无堵塞；渠道无乱凿渠开口取水，无人为破坏现象，能按照灌区用水排水要求及时供排水。

5.高效节水灌溉工程：设备正常保养，设备损坏及时修复，保证随时运行使用；取水口无杂物堵塞；过滤设备定期冲洗，过滤网损坏及时更换；供水管道无断裂漏水，闸阀能正常开启，闸阀井等其他附属设施无损坏；无人为破坏现象，能按照灌区用水要求及时供水。

第十条 田间道路工程

田间道路路面平整、路沿路肩完好，下田通道路况良好，农机能够正常通行且无安全隐患等。道路上无灌木和杂草，无明显塌陷、崩塌，无明显凹陷、积水。

- 第十一条 田块整治工程

土地平整度、地块耕作层厚度、土壤肥力等满足农作物种植要求，田埂、护坡等无垮塌、损毁等。

- 第十二条 其他工程

项目区标识、公示牌完好整洁，高标准农田其他工程设施运行良好等。

第四章 管护资金筹措与管理

第十三条 资金来源

一是财政保障。积极争取市级管护专项资金，财政根据上级资金下达情况作适当安排。二是镇村自筹。鼓励街道办事处、乡镇人民政府使用财政自有资金用于设施管护，鼓励村集体经济组织从经营性收入中提取一定比例用于设施管护。三是经营主体分担。对于已流转区域，在流转合同中明确新型农业经营主体的管护义务，督促其承担区域内设施的日常维修养护。

第十四条 资金使用

- 管护资金仅用于项目镇、村高标准农田建设项目建后管护支出，包括材料、管护工具购置及人工等费用支出，不得用于高标准农田项目工程建设以及与建后管护无关的公用经费、交通工具补助等费用支出。

第十五条 使用要求

- 镇村可参照“一事一议”资金管理要求，对管护资金进行管理。充分发挥村规民约作用，鼓励村民投工投劳参与小型维修。

- 优先用于公共区域设施；对于田块和日常使用率高的小型农田水利设施，充分调动和发挥农户或经营主体参与高标准农田运营管护的积极性，探索开展分片包干管护。

第五章 管护考评

第十六条 考评机制

实行年度常态化考评制度，每年组织开展一次高标准农田建后管护专项考评，考评结果纳入区级对镇街高标准农田年度综合考核体系。高标准农田建设项目建后管护考评工作以镇（街）、村为考评对象，要求项目区农田设施故障处置及时率不低于90%，受益群众满意度不低于90%。

第六章 工作要求

第十七条 各镇（街）、村要高度重视建后管护工作，指定专人负责，按本制度规定的时限要求定期开展巡查并做好相关台账和记录，每年12月15日前报送本镇高标准农田管护总结，确保本项目区内高标准农田项目建后管护工作落到实处。

第十八条 各镇街要严格落实管护责任，选齐配强、管好用好管护人员，确保本镇、村的高标准农田基础设施持续稳定发挥效益，项目区域内建成的工程设施正常运行，土地得到有效利用、保护耕地资源和促进农业可持续发展。积极推动适度集中规模化利用，提高农业生产效率、优化资源配置、促进农村经济发展。

第十九条 村级发现问题后须于24小时内上报至镇街；镇街无法处置的复杂问题须于3个工作日内上报至区农业农村委。一般问题由村级牵头在3日内完成整改；较大问题由镇街牵头在7日内完成整改；重大问题由区农业农村委牵头，召集施工等有关单位共同研判，依据实际确定整改方式后再进行整改。

第二十条 对于巡察缺位、瞒报漏报、逾期未改、整改不力等情况，由区农业农村委牵头调查核实，依据《中国共产党问责条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《高标准农田建设项目管理办法》等法律法规，向区纪委监委等机关提出问责建议。

第二十一条 坚持“层级监督与公众监督相结合”原则，畅通举报渠道，规范举报受理、核查、奖励、惩戒程序，鼓励社会各界参与监督，严厉打击高标准农田建设、管护、使用中的违法违规行为。

第二十二条 对于违规占用高标准农田、高标准农田建设质量不达标、管护失职、虚报冒领整改资金等情形，发现或接到举报的，应当开展核查，予以惩处。举报电话：区农业农村委－农田建设科023-66222369

第二十三条 举报受理后，一般问题由属地镇街于7日内完成核查；复杂问题由区农业农村委联合相关部门于15日内完成核查。对查实的违法违规行为，由相关部门依据《中华人民共和国土地管理法》《基本农田保护条例》等法规处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关。

第七章 附则

第二十四条 各镇街根据本办法，可结合实际制定具体实施细则。

第二十五条 本方案自2025年巴南区高标准农田建设项目完成竣工验收后，2026年9月起执行。

重庆市巴南区农业农村委员会办公室         2026年7月22日印发